Приложение № 2 к договору о подключении к системе теплоснабжения/ГВС

№ _______________ от ____________

|  | Руководителю (наименование организации заявителя) |
| --- | --- |

________________№_______________

На №                   от                         года

Условия

подключения к системе теплоснабжения

- Теплоснабжение обеспечивается по существующей трассе от точки ________________

- Провести ревизию и испытание трубопроводов на участке от места врезки до теплопункта. Обнаруженные замечания устранить, в том числе в части теплоизоляции.

- Провести ревизию и устранить замечания внутренней системы отопления.

- Составить Акт о готовности системы отопления к отопительному сезону. Предъявить подготовленную систему отопления в границах эксплуатационной ответственности представителю ОГЭ «УХП».

- До начала эксплуатации заключить договор на теплоснабжение (горячее водоснабжение) с ЗАО «Лотос»

- Температурный график теплосети ЗАО «Лотос» 95/70.

- Перепад давлений в месте врезки не ниже 0,03 МПа.

- Запрещается использование теплофикационной воды для хозяйственных и иных целей, кроме отопления.

- Разрешается использование только стальных или чугунных приборов отопления.

- Выполнить и согласовать Акт разграничения эксплуатационной ответственности.

- Настоящие технические условия выданы сроком на 1 год.

Генеральный директор

ЗАО «Лотос»                                              ________________